### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP de CONSTRUCTEUR EN BÉTON ARMÉ DU BÂTIMENT |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 2 – Réalisation d’ouvrages courants

| ###### Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise |  |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation |  |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages...) | Implantation de tout ou partie d’un ouvrage |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | .................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | .................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réaliser, placer les chaises d’implantation d’un bâtiment simple et ajuster les cordeaux | Matériel de mesure et de repérage (masse, barre à mine, planches, piquets, niveau, décamètre, clous, marteau, cordeau…) | - Les consignes orales sont respectées - Les mètre, décamètre et mire sont correctement positionnés - Les chaises sont de niveau, alignées et parfaitement stables - Les cordeaux sont correctement placés sans interférence entre eux - Le traçage est conforme aux plans, visible et durable |  |  |
| Reporter les points d’implantation au sol et tracer les bords de fouilles (terrassements…) |  |  |  |  |
| Porter les niveaux des fonds de fouilles (fondations…) |  |  |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... |  |
| --- | --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 1/5 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP de CONSTRUCTEUR EN BÉTON ARMÉ DU BÂTIMENT |

| Etablissement de Formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 2 – Réalisation d’ouvrages courants

| ###### Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise |  |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation |  |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages...) | ##### Coffrage – Décoffrage des ouvrages en béton armé |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | .................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | .................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préparer et équiper le coffrage-outil ou réaliser le coffrage traditionnel | Coffrages-outils Coffrages traditionnels Moyens de manutention (grue, élingues, palonnier…) | - Le coffrage est résistant, indéformable, étanche |  |  |
| Mettre en place le coffrage (élément coulé en place ou préfabriqué…) |  | - Le coffrage est réutilisable dans la mesure du possible |  |  |
| Régler, aligner, stabiliser et serrer le coffrage |  | - Le coffrage est bien positionné, stabilisé et se décoffre aisément |  |  |
| Positionner les réservations (mannequins, huisseries, réservations, inserts, fourreaux, douilles…) |  | - La jonction des éléments coffrés assure résistance et étanchéité du coffrage |  |  |
| Décoffrer soigneusement, nettoyer et stocker le coffrage |  | - Les coffrages et moules sont propres après décoffrage et nettoyage |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... |  |
| --- | --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 2/5 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP de CONSTRUCTEUR EN BÉTON ARMÉ DU BÂTIMENT |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 2 – Réalisation d’ouvrages courants

| ###### Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise |  |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation |  |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages...) | ##### Façonnage et mise en œuvre des armatures |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | .................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | .................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sélectionner les aciers | Matériel de coupe, de façonnage et d’assemblage (manuel ou mécanique) Aciers, cales, protection des aciers saillants Moyens de manutention | - Les armatures réalisées sont conformes aux plans |  |  |
| Couper, façonner, assembler les aciers |  | - Les armatures sont correctement positionnées dans ou sur le coffrage |  |  |
| Mettre en place les armatures, les caler, respecter sens de pose et positionnement des aciers, assurer les liaisons |  | - Les distances d’enrobage sont respectées |  |  |
| Mettre en œuvre les attentes en respectant la sécurité avant et après coulage |  | - La continuité des armatures est assurée en respectant les normes |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... |  |
| --- | --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 3/5 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP de CONSTRUCTEUR EN BÉTON ARMÉ DU BÂTIMENT |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 2 – Réalisation d’ouvrages courants

| ###### Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise |  |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation |  |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages...) | ##### Mise en œuvre du béton |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | .................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | .................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabriquer manuellement ou mécaniquement des bétons | Matériels nécessaires à la fabrication et la mise en œuvre du béton | - Le béton est homogène et sa composition correspond aux résultats attendus |  |  |
| Couler le béton dans le coffrage |  | - La stabilité, l’intégrité et la propreté du coffrage sont préservées |  |  |
| Vibrer le béton |  | - Les aciers ne sont pas déplacés |  |  |
| Dresser, araser, surfacer le béton (manuellement ou mécaniquement) |  | - Tous les inserts restent en place sans déformation |  |  |
| Protéger le béton pendant sa prise et le durcissement (protection mécanique, gel, évaporation…) |  | - L’ouvrage est conforme aux prescriptions (résistance, forme) |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... |  |
| --- | --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 4/5 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP de CONSTRUCTEUR EN BÉTON ARMÉ DU BÂTIMENT |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 2 – Réalisation d’ouvrages courants

| ###### Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise |  |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation |  |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages...) | ##### Contrôle – Vérification |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | .................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | .................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôler visuellement, avec ou sans outil, l’exécution en cours (autocontrôle) | Pige, mire, niveau, règle, cordeau… Procédures qualité Fiches contrôle Cône d’Abrams Moules pour éprouvettes | - Un constat objectif de la tâche ou de l’ouvrage est énoncé (formalisé ou non) |  |  |
| Vérifier l’adéquation entre le résultat attendu et la réalisation |  |  |  |  |
| Utiliser les instruments de mesure adéquats |  |  |  |  |
| Préparer les éléments à contrôler sur chantier ou en laboratoire |  | - Les éventuels dysfonctionnements sont repérés, quantifiés et repris avant réception |  |  |
| Rendre compte des non-conformités |  |  |  |  |
| Renseigner les fiches de contrôle |  |  |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... |  |
| --- | --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 5/5 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP de CONSTRUCTEUR EN BÉTON ARMÉ DU BÂTIMENT |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 3 – Réalisation d’ouvrages annexes

| ###### Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise |  |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation |  |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages...) | ##### Installation de chantier |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | .................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | .................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mettre en place une clôture (implantation, préparation du terrain, pose de la clôture) | Plan de masse, PPSPS et plan d’installation du chantier Matériel d’alignement et traçage Matériel de terrassement Passerelle individuelle roulante Matériaux et matériels liés à l’installation du chantier | - La clôture est stable et alignée, l’esthétique est prise en compte |  |  |
| Créer des accès et mettre en œuvre la signalisation du chantier |  | - La signalisation est conforme à la réglementation |  |  |
| Installer les réseaux (enterrés, aériens) |  | - Le confort et la protection des personnes ayant accès au chantier sont assurés |  |  |
| Mettre en place les cantonnements (bureaux, vestiaires, sanitaires…) |  | - Les zones de stockage et/ou de préfabrication sont planes et résistantes |  |  |
| Préparer les zones de stockage, de préfabrication… |  | - Les éléments stockés sont accessibles et faciles à manutentionner |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... |  |
| --- | --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 1/4 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP de CONSTRUCTEUR EN BÉTON ARMÉ DU BÂTIMENT |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 3 – Réalisation d’ouvrages annexes

| ###### Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise |  |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation |  |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages...) | ##### Terrassement |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | .................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | .................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procéder au nivellement de terrain | Outils de terrassement (manuels, mécaniques) Instruments de mesure Respect des règles de talutage, de protection des talus, de stockage en bordure de fouilles | - Les altimétries sont respectées |  |  |
|  |  | - Le fond de fouille est propre et bien nivelé |  |  |
| Guider, contrôler le travail d’un engin de terrassement |  | - Les pentes sont respectées |  |  |
| Terrasser des fouilles superficielles |  | - La couleur des grillages avertisseurs est conforme à la normalisation |  |  |
| Poser des protections collectives (garde-corps, blindages…) |  | - Le phasage du remblaiement est respecté |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... |  |
| --- | --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 2/4 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP de CONSTRUCTEUR EN BÉTON ARMÉ DU BÂTIMENT |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 3 – Réalisation d’ouvrages annexes

| ###### Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise |  |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation |  |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrages...) | ###### Pose d’éléments préfabriqués |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | .................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | .................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Traiter les surfaces de reprise de bétonnage | Plan de pose et de calepinage PPSPS (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé) Accessoires de calage et produits de clavetage avec leurs fiches techniques Systèmes d’étanchéité, joints de dilatation Moyens de manutention, matériel de réglage (grue, tire-pousse, barre à mine…) Matériels de prévention, d’hygiène et de sécurité individuels et collectifs | - La continuité est assurée en planéité et aspect |  |  |
| Vérifier les aciers en attente et les appuis |  | - Les pièces sont bien positionnées et respectent le calepinage |  |  |
| Ajuster, caler, aligner et régler |  | - Les éléments sont stabilisés en phase provisoire dans l’attente de leur clavetage |  |  |
| Arrimer et stabiliser l’élément (étais tire-pousse…) |  |  |  |  |
| Assurer la continuité des armatures |  | - Le clavetage garantit une bonne liaison |  |  |
| Réaliser le clavetage (coffrer, couler, vibrer…) |  | - L’étanchéité à l’eau et à l’air est assurée entre les éléments |  |  |
| Réaliser le matage (bourrage au mortier sous une pièce) |  | - Aucun élément ne subit de dégradation |  |  |
| Mettre en œuvre des dispositifs d’étanchéité (joints de façade…) |  | - L’ouvrage est conforme à sa définition |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... |  |
| --- | --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 3/4 |

### Contrôle en cours de formation

| Nom et prénom du candidat : | Diplôme postulé : |
| --- | --- |
|  | CAP de CONSTRUCTEUR EN BÉTON ARMÉ DU BÂTIMENT |

| Etablissement de formation : | Entreprise : |
| --- | --- |

Unité PROFESSIONNELLE  UP 3 – Réalisation d’ouvrages annexes

| ###### Fiche de séquence d'évaluation | en entreprise |  |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en établissement de formation |  |  |  |

| Activité à réaliser (travaux, ouvrage ...) | ##### Exécution des finitions |
| --- | --- |
| Contexte (lieu, chantier, conditions...) | .................................................................................................... |
| Documents techniques (utilisés...) | .................................................................................................... |

| Tâches à réaliser par le candidat | Moyens utilisés | Critères + Exigences | Oui (*) | Non (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reprendre les cueillies, les pieds de mur, les balèvres… | Repères indiqués directement sur les ouvrages Matériel de nettoyage Matériaux et outillage adaptés Produit de ragréage, résine d’accrochage, produit de cure, adjuvants divers (durcisseur…) Coffrages adaptés aux petits ouvrages | - La finition est adaptée à la qualité prescrite |  |  |
| Traiter les joints de coffrage ou de prédalles |  |  |  |  |
| Nettoyer les huisseries |  | - La réception de supports garantit l’intervention pour les corps d’état suivants concernés |  |  |
| Ragréer les parements |  |  |  |  |
| Sceller et calfeutrer (charpente, menuiserie, plomberie…) |  | - L’étanchéité et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées |  |  |
| Réaliser les chapes incorporées |  |  |  |  |
| Exécuter les appuis, seuils, béquets… |  | - La propreté de la zone de travail est assurée |  |  |

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante)

| Observations : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... |  |
| --- | --- |
| Le formateur chargé de l’évaluation Nom, signature enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … | 4/4 |